Wymagania wynikające z dokumentacji finansowania

Zadanie: „Budowa ukrycia dla ludności cywilnej w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk - opracowanie dokumentacji projektowej”

# 1. Przeznaczenie załącznika

Załącznik zestawia wymagania wynikające z umowy nr 375.1.3.2026.OLiOC, aneksu nr 375.1.3.A.1 oraz Programu inwestycji, które mają wpływ na zakres i sposób wykonania dokumentacji projektowej. Należy go stosować łącznie z opisem przedmiotu zamówienia.

Załącznik nie odtwarza kwot finansowania ani zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a instytucją finansującą, które nie są potrzebne do sporządzenia oferty i wykonania dokumentacji.

# 2. Parametry zadania wynikające z dokumentacji finansowania

Lokalizacja inwestycji: Siedlin, ul. Jana Pawła II 12, działka ewidencyjna nr 187/7, obręb Siedlin.

Rodzaj obiektu wskazany w dokumentacji finansowania: ukrycie dla ludności cywilnej.

Pojemność wskazana w dokumentacji finansowania: do 2500 osób. Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga zaprojektowania obiektu dla 2500 osób.

Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wskazana w dokumentacji finansowania: 4000 m².

Podwójne przeznaczenie wnętrza obiektu: nie. Zachowanie funkcji sportowej terenu nad obiektem oraz odtworzenie boiska, bieżni i odwodnienia nie stanowią podwójnego przeznaczenia wnętrza ukrycia.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzeniem jej ostateczności: do dnia 31 grudnia 2026 r.

# 3. Wymagania ochronne i instalacyjne

Dokumentacja finansowania przewiduje w szczególności:

konstrukcję ochronną o podwyższonej odporności, wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi I dynamicznymi oraz rozwiązaniami ograniczającymi skutki fali uderzeniowej, odłamków I zagruzowania;

projekt filtrowentylacji, hermetyzacji, systemów awaryjnych i zabezpieczeń wejść;

rozwiązania ograniczające skutki zagrożeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych;

zasilanie podstawowe i awaryjne urządzeń niezbędnych do utrzymania funkcji ochronnej;

łączność wewnętrzną i zewnętrzną, systemy powiadamiania, ostrzegania i alarmowania;

zaplecze sanitarne i socjalne, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz wyposażenie wymagane dla projektowanej liczby osób;

rozwiązania dróg dojścia, wejścia, wyjścia i ewakuacji oraz zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób nieuprawnionych;

analizy odporności, scenariusze zagrożeń, ekspertyzy i pozostałe opracowania specjalistyczne niezbędne do wykazania funkcji ochronnej.

# 4. Wymagany zakres dokumentacji

kompletną dokumentację architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną, telekomunikacyjną i zagospodarowania terenu;

obliczenia konstrukcyjne, w tym wymagane obliczenia dynamiczne i sprawdzenia odporności;

projekt filtrowentylacji, hermetyzacji, systemów awaryjnych i zabezpieczeń wejść;

analizy odporności, scenariusze zagrożeń, ekspertyzy i inne opracowania specjalistyczne niezbędne do potwierdzenia funkcji ochronnej;

projekt wyposażenia budowli ochronnej wraz ze specyfikacją, ilościami, rozmieszczeniem I wyceną;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zestawienie kosztów i pozostałą dokumentację potrzebną do udzielenia zamówienia na roboty;

wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, warunki, decyzje oraz obsługę postępowania o pozwolenie na budowę.

# 5. Sposób wdrożenia wymagań w niniejszym zamówieniu

5.1. Dokumentacja finansowania posługuje się określeniem „ukrycie”. W celu jednoznacznego określenia parametrów projektowania Zamawiający przyjmuje kategorię U-3. Dodatkowe wymagania finansowania należy zrealizować w sposób zgodny z tą kategorią i obowiązującymi przepisami.

5.2. Dopuszczenie jednej albo dwóch kondygnacji podziemnych stanowi rozwiązanie projektowe i nie zmienia efektu rzeczowego, jeżeli zostaną zachowane: lokalizacja, rodzaj obiektu, pojemność 2500 osób, łączna powierzchnia użytkowa 4000 m² i pełny zakres ochronny oraz instalacyjny.

5.3. Wnętrze obiektu nie będzie przeznaczone do stałej drugiej funkcji. Zachowanie funkcji sportowej terenu nad obiektem oraz odtworzenie boiska, bieżni i odwodnienia nie stanowi podwójnego przeznaczenia wnętrza ukrycia.

5.4. Wykonawca nie może samodzielnie zmniejszyć pojemności, powierzchni użytkowej, zakresu ochronnego i instalacyjnego ani zmienić rodzaju lub kategorii obiektu. Każda taka propozycja wymaga pisemnej decyzji Zamawiającego i, jeżeli jest potrzebna, zgody instytucji finansującej.

# 6. Potwierdzenie spełnienia wymagań

Wraz z dokumentacją końcową Wykonawca przekaże wykaz spełnienia wymagań, wskazując dla każdego wymagania niniejszego Załącznika odpowiednią część opisu, rysunek, obliczenie, zestawienie, uzgodnienie albo pozycję kosztorysową. Wykaz nie zastępuje wymaganych prawem oświadczeń projektantów i osób sprawdzających.

# 7. Rozbieżności

Stwierdzone rozbieżności pomiędzy wymaganiami ochronnymi, kategorią U-3 i szczegółowym rozwiązaniem technicznym Wykonawca zgłasza pisemnie na etapie koncepcji. Do czasu otrzymania stanowiska Zamawiającego nie jest dopuszczalna jednostronna redukcja zakresu ani zmiana obiektu na schron innej kategorii.